Specifica tecnica

Pipeline di pre-processing drone-to-satellite
per image matching via embedding

Stack: Python 3.10+ | OpenCV | NumPy | PyTorch

Versione 1.0 — Aprile 2026

# Indice

# 1. Panoramica della pipeline

Questa specifica descrive la pipeline completa per trasformare un’immagine acquisita da drone in un formato geometricamente e radiometricamente compatibile con le tile satellitari, al fine di estrarre embedding confrontabili per il geo-matching.

Obiettivo finale: dato un frame drone, produrre un vettore embedding tale che la distanza coseno con l’embedding della tile satellitare corrispondente sia minima.

## 1.1 Ordine delle operazioni

L’ordine è critico e non intercambiabile:

- Undistort — Rimuovi la distorsione della lente

- Warp to nadir — Proietta in vista top-down

- North-align — Ruota per allineare al nord geografico

- GSD match — Scala alla risoluzione satellitare

- Crop/Pad — Dimensione fissa per l’encoder

- Domain normalization — Armonizzazione radiometrica

- Embedding extraction — Estrazione del vettore

Principio guida:  Ogni step corregge una sola dimensione del problema (ottica, geometria, orientamento, scala, dominio). Non mescolare mai due correzioni in uno step.

## 1.2 Prerequisiti

Si assume che il YAML parser sia già funzionante e che esponga i seguenti campi:

| Campo YAML | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| camera_type | str | "fisheye" o "pinhole" |
| camera_orientation | str | "downward" o "forward" |
| camera_matrix (K) | 3×3 float | Matrice intrinseca [fx, 0, cx; 0, fy, cy; 0, 0, 1] |
| dist_coeffs (D) | array float | Coefficienti di distorsione (4 per fisheye, 5+ per pinhole) |
| pixel_pitch | float (µm) | Dimensione fisica del pixel del sensore |
| image_size | [w, h] | Risoluzione in pixel dell’immagine raw |
| imu_rotation (R) | 3×3 float | Matrice di rotazione camera-to-world dall’IMU |
| heading | float (deg) | Heading magnetico/GPS (0° = nord) |
| altitude_agl | float (m) | Altitudine Above Ground Level dal barometro/LiDAR |

# 2. Stage 1 — Undistort (rimozione distorsione lente)

## 2.1 Perché prima di tutto

Il modello di distorsione è definito nel sistema di coordinate del piano immagine originale, centrato sul punto principale (cx, cy). Se si applica prima una trasformazione geometrica (homography, rotazione), il centro ottico si sposta e i coefficienti di distorsione diventano invalidi. L’undistort deve operare sull’immagine raw.

Errore comune:  Applicare l’undistort dopo il warp nadir. Questo produce curvature residue ai bordi che degradano il matching di ~15-30% in accuracy.

## 2.2 Implementazione

### 2.2.1 Camera pinhole

Per una camera pinhole con distorsione radiale/tangenziale:

import cv2

import numpy as np

def undistort_pinhole(img, K, D, balance=1.0):

h, w = img.shape[:2]

new_K, roi = cv2.getOptimalNewCameraMatrix(

K, D, (w, h), alpha=balance

)

undist = cv2.undistort(img, K, D, None, new_K)

# Crop ROI se balance < 1

if balance < 1.0:

x, y, rw, rh = roi

undist = undist[y:y+rh, x:x+rw]

new_K[0, 2] -= x

new_K[1, 2] -= y

return undist, new_K

### 2.2.2 Camera fisheye

Per una camera fisheye (modello equidistante a 4 parametri):

def undistort_fisheye(img, K, D, balance=0.0):

h, w = img.shape[:2]

new_K = cv2.fisheye.estimateNewCameraMatrixForUndistortRectify(

K, D, (w, h), np.eye(3), balance=balance

)

map1, map2 = cv2.fisheye.initUndistortRectifyMap(

K, D, np.eye(3), new_K, (w, h), cv2.CV_16SC2

)

undist = cv2.remap(

img, map1, map2,

interpolation=cv2.INTER_LANCZOS4,

borderMode=cv2.BORDER_CONSTANT

)

return undist, new_K

### 2.2.3 Parametro balance

Il parametro balance (0–1) controlla il trade-off tra field of view e pixel validi:

| Balance | Effetto | Quando usare |
| --- | --- | --- |
| 0.0 | Nessun pixel nero, FOV ridotto | Matching rigoroso (default) |
| 0.5 | Compromesso FOV/bordi neri | Buon default per forward camera |
| 1.0 | FOV completo, molti bordi neri | Solo se serve il FOV massimo |

Raccomandazione:  Per il matching satellitare usare balance=0.0 (fisheye) o balance=0.0 (pinhole). I bordi neri confondono l’embedding encoder e non aggiungono informazione utile.

## 2.3 Output

- undist_img: immagine rettificata (no distorsione)

- new_K: nuova matrice intrinseca post-undistort (servirà allo stage 2)

## 2.4 Test di validazione

- Undistort un pattern a scacchiera e verificare che le linee siano rette

- Confrontare la reprojection error prima e dopo (target: < 0.5px RMS)

- Verificare visivamente che i bordi dell’immagine non abbiano curvature residue

# 3. Stage 2 — Warp to nadir (proiezione top-down)

## 3.1 Quando serve

Questo stage è necessario solo se la camera non è già puntata verso il basso:

| camera_orientation | Azione |
| --- | --- |
| downward | Skip (o micro-correzione per tilt residuo < 5°) |
| forward | Homography completa da R e K |

## 3.2 Matematica

L’obiettivo è calcolare l’homography H che mappa i pixel dell’immagine obliqua ai pixel della vista nadir (zenitale) equivalente.

Data la matrice di rotazione R (camera-to-world) dall’IMU, la rotazione da applicare per portare l’asse ottico a puntare verso il basso è:

# R_cam = rotazione attuale (camera-to-world)

# R_nadir = rotazione che punta l'asse z dritto giu'

# R_correction = R_nadir @ R_cam.T

def compute_nadir_homography(K_new, R_cam):

# Asse z della camera nel mondo

z_cam = R_cam[:, 2]

# Asse z target: dritto giu' [0, 0, -1]

z_nadir = np.array([0, 0, -1])

# R_correction porta z_cam -> z_nadir

R_corr = rotation_between_vectors(z_cam, z_nadir)

# Homography nel piano immagine

H = K_new @ R_corr @ np.linalg.inv(K_new)

return H

## 3.3 Implementazione

from scipy.spatial.transform import Rotation

def rotation_between_vectors(a, b):

"""Rodrigues rotation da vettore a a vettore b."""

a = a / np.linalg.norm(a)

b = b / np.linalg.norm(b)

v = np.cross(a, b)

c = np.dot(a, b)

if c < -0.999999:  # vettori opposti

perp = np.array([1,0,0]) if abs(a[0])<0.9 else np.array([0,1,0])

perp = np.cross(a, perp)

perp /= np.linalg.norm(perp)

return Rotation.from_rotvec(np.pi * perp).as_matrix()

s = np.linalg.norm(v)

vx = np.array([[0,-v[2],v[1]],[v[2],0,-v[0]],[-v[1],v[0],0]])

R = np.eye(3) + vx + vx @ vx * (1-c)/(s*s+1e-12)

return R

def warp_to_nadir(img, K_new, R_cam, output_size=None):

H = compute_nadir_homography(K_new, R_cam)

h, w = img.shape[:2]

if output_size is None:

output_size = (w, h)

nadir = cv2.warpPerspective(

img, H, output_size,

flags=cv2.INTER_LANCZOS4,

borderMode=cv2.BORDER_CONSTANT,

borderValue=(0, 0, 0)

)

return nadir, H

Attenzione — forward camera a basso angolo:  Se la camera guarda quasi orizzontalmente (tilt > 60°), la proiezione nadir produce un’immagine molto distorta con risoluzione non uniforme. In questi casi, considerare di scartare il frame o di usare solo la porzione inferiore dell’immagine (più vicina al nadir).

## 3.4 Output

- nadir_img: immagine in vista top-down

- H: matrice homography 3×3 (per tracciabilità)

## 3.5 Test di validazione

- Con camera downward: verificare che il warp sia identity (o quasi)

- Con camera forward: sovrapporre l’output su ortofoto nota e verificare allineamento

- Verificare che le linee rette nel mondo (strade, edifici) restino rette nell’output

# 4. Stage 3 — North-align (allineamento al nord)

## 4.1 Motivazione

Le immagini satellitari hanno il nord in alto per convenzione. I modelli di embedding (CLIP, DINOv2, GeoCLIP) non sono rotation-invariant: la stessa scena ruotata di 90° produce embedding significativamente diversi (distanza coseno 0.3–0.6 anziché ~0). Allineare al nord è quindi indispensabile.

## 4.2 Implementazione

def north_align(img, heading_deg):

"""

Ruota l'immagine in modo che il nord sia in alto.

heading_deg: heading magnetico (0=nord, 90=est, CW).

Ruotiamo di -heading per compensare.

"""

h, w = img.shape[:2]

center = (w / 2, h / 2)

angle = -heading_deg  # CW heading -> CCW rotation

M = cv2.getRotationMatrix2D(center, angle, 1.0)

# Calcola bounding box per non tagliare i bordi

cos_a = abs(M[0, 0])

sin_a = abs(M[0, 1])

new_w = int(h * sin_a + w * cos_a)

new_h = int(h * cos_a + w * sin_a)

M[0, 2] += (new_w - w) / 2

M[1, 2] += (new_h - h) / 2

aligned = cv2.warpAffine(

img, M, (new_w, new_h),

flags=cv2.INTER_LANCZOS4,

borderMode=cv2.BORDER_CONSTANT

)

return aligned

Nota:  Se il YAML fornisce la rotazione completa R (non solo heading), estrarre l’heading come atan2(R[1,0], R[0,0]) dopo aver proiettato in nadir. Per IMU con declinazione magnetica nota, compensarla qui.

## 4.3 Test di validazione

- Verificare con heading=0° che l’immagine non ruoti

- Con heading=90°, le feature che puntavano a est ora puntano in alto

- Sovrapporre su tile satellitare e verificare che strade/edifici siano allineati

# 5. Stage 4 — GSD match (scala spaziale)

## 5.1 Ground Sample Distance

Il GSD (Ground Sample Distance) è la distanza al suolo coperta da un singolo pixel:

GSD_drone = (pixel_pitch_m * altitude_m) / focal_length_m

# Esempio: pixel_pitch=1.5um, altitude=50m, focal=4mm

# GSD = (1.5e-6 * 50) / 4e-3 = 0.01875 m/px = 1.875 cm/px

## 5.2 Tabella risoluzioni satellitari di riferimento

| Satellite / Prodotto | GSD (m/px) | Note |
| --- | --- | --- |
| WorldView-3/4 | 0.31 | Commerciale alta risoluzione |
| Maxar (Google Maps HD) | 0.3–0.5 | Aree urbane |
| Airbus Pléiades Neo | 0.30 | Tasking on demand |
| Planet SkySat | 0.50 | Daily revisit |
| Sentinel-2 (B4 RGB) | 10.0 | Gratuito, bassa risoluzione |
| Google Maps (zoom 19) | ≈0.3 | Tile 256×256, ≈77m × 77m |
| Google Maps (zoom 17) | ≈1.2 | Tile 256×256, ≈307m × 307m |

## 5.3 Implementazione

def compute_gsd(pixel_pitch_um, altitude_m, focal_mm):

"""GSD in m/px."""

return (pixel_pitch_um * 1e-6 * altitude_m) / (focal_mm * 1e-3)

def match_gsd(img, gsd_drone, gsd_satellite):

"""

Ridimensiona l'immagine drone per matchare il GSD satellite.

Se gsd_drone < gsd_satellite (drone piu' dettagliato),

l'immagine viene rimpicciolita (downsample).

"""

scale = gsd_drone / gsd_satellite

if scale >= 1.0:

# Drone meno dettagliato del satellite: upsample

interp = cv2.INTER_CUBIC

else:

# Drone piu' dettagliato: downsample

interp = cv2.INTER_AREA  # anti-aliasing

h, w = img.shape[:2]

new_w = max(1, int(w * scale))

new_h = max(1, int(h * scale))

return cv2.resize(img, (new_w, new_h), interpolation=interp)

## 5.4 Analisi per altitudine tipiche

Tabella di riferimento rapido per una camera tipica (pixel_pitch=1.5µm, focal=4mm):

| Altitudine (m) | GSD drone (cm/px) | Footprint (m) | Scale vs sat 0.3m | Dim. risultante (px) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 1.1 | 22×17 | ×0.037 | ~74×56 |
| 50 | 1.9 | 37×28 | ×0.063 | ~123×93 |
| 100 | 3.75 | 74×56 | ×0.125 | ~247×187 |
| 200 | 7.5 | 148×111 | ×0.25 | ~493×370 |
| 500 | 18.75 | 370×278 | ×0.625 | ~1233×927 |

Punto critico — altitudini basse:  Sotto i 100m, il footprint del drone è così piccolo che dopo il rescale l’immagine diventa un francobollo (<200px). L’embedding encoder potrebbe non avere abbastanza informazione. Soluzioni: (a) multi-scale matching, (b) mosaicing di frame adiacenti, (c) usare un satellite a risoluzione più alta, (d) ridurre il zoom level del tile satellitare.

# 6. Stage 5 — Crop / Pad a dimensione fissa

## 6.1 Strategia

L’encoder di embedding richiede un input a dimensione fissa. Le opzioni sono:

| Strategia | Quando usare | Implementazione |
| --- | --- | --- |
| Center crop | Immagine più grande del tile target | Taglia simmetricamente |
| Zero pad | Immagine più piccola del tile target | Aggiunge bordo nero/mean |
| Resize diretto | Differenza di scala accettabile (±30%) | cv2.resize al tile target |

## 6.2 Implementazione

def crop_or_pad(img, target_size=512, pad_value=0):

h, w = img.shape[:2]

# Se troppo grande, center crop

if h > target_size or w > target_size:

y_start = max(0, (h - target_size) // 2)

x_start = max(0, (w - target_size) // 2)

img = img[y_start:y_start+target_size,

x_start:x_start+target_size]

h, w = img.shape[:2]

# Se troppo piccola, pad

if h < target_size or w < target_size:

pad_h = target_size - h

pad_w = target_size - w

img = cv2.copyMakeBorder(

img,

pad_h // 2, pad_h - pad_h // 2,

pad_w // 2, pad_w - pad_w // 2,

cv2.BORDER_CONSTANT,

value=[pad_value]*3

)

return img

Dimensione consigliata:  512×512 px per DINOv2/CLIP. Se si usa GeoCLIP, verificare la dimensione attesa dal modello (tipicamente 224×224).

# 7. Stage 6 — Domain normalization

## 7.1 Il problema

Le immagini drone e satellitari differiscono sistematicamente in:

- Illuminazione (drone: luce diretta, satellite: atmosfera diffusa)

- Colori (satellite: correzione atmosferica, banda NIR, diverso white balance)

- Contrasto (satellite: haze atmosferico, compressione JPEG dei tile server)

- Angolo di illuminazione (ombre diverse per diverse ore del giorno)

## 7.2 Strategie

| Metodo | Pro | Contro | Quando |
| --- | --- | --- | --- |
| Nessuno | Semplice, preserva info | Gap di dominio alto | Encoder robusto (DINOv2) |
| Histogram matching | Allinea distribuzione colori | Può introdurre artefatti | Encoder meno robusto |
| CLAHE locale | Migliora contrasto locale | Amplifica rumore | Immagini a basso contrasto |
| Style transfer (CycleGAN) | Massimo allineamento | Complesso, lento | Pipeline di ricerca |

## 7.3 Implementazione histogram matching

from skimage.exposure import match_histograms

def domain_normalize(drone_img, satellite_ref, method='hist'):

if method == 'none':

return drone_img

elif method == 'hist':

return match_histograms(

drone_img, satellite_ref, channel_axis=-1

).astype(np.uint8)

elif method == 'clahe':

lab = cv2.cvtColor(drone_img, cv2.COLOR_BGR2LAB)

clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8,8))

lab[:,:,0] = clahe.apply(lab[:,:,0])

return cv2.cvtColor(lab, cv2.COLOR_LAB2BGR)

Raccomandazione:  Iniziare con method='none' e misurare la recall@1. Se insufficiente, provare 'hist' con un tile satellitare rappresentativo della zona operativa come reference. CLAHE è utile solo per scene molto scure/nebbiose.

# 8. Stage 7 — Embedding extraction

## 8.1 Modelli consigliati

| Modello | Dim. embedding | Input size | Pro | Contro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DINOv2 ViT-L/14 | 1024 | 518×518 | Robusto, general purpose | Non geo-specifico |
| CLIP ViT-L/14 | 768 | 224×224 | Cross-modal, ben studiato | Meno robusto a rotazioni |
| GeoCLIP | 512 | 224×224 | Trained su geo-matching | Meno generalista |
| AnyLoc (DINOv2+VLAD) | Variabile | 518×518 | SOTA per visual place recognition | Più complesso |
| Custom fine-tuned | Variabile | Variabile | Massima performance | Richiede dati di training |

## 8.2 Implementazione (DINOv2 base)

import torch

from torchvision import transforms

class EmbeddingExtractor:

def __init__(self, model_name='dinov2_vitl14', device='cuda'):

self.device = device

self.model = torch.hub.load(

'facebookresearch/dinov2', model_name

).to(device).eval()

self.transform = transforms.Compose([

transforms.ToPILImage(),

transforms.Resize((518, 518)),

transforms.ToTensor(),

transforms.Normalize(

mean=[0.485, 0.456, 0.406],

std=[0.229, 0.224, 0.225]

),

])

@torch.no_grad()

def extract(self, img_bgr):

img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)

tensor = self.transform(img_rgb).unsqueeze(0)

tensor = tensor.to(self.device)

emb = self.model(tensor)  # [1, 1024]

emb = torch.nn.functional.normalize(emb, dim=-1)

return emb.cpu().numpy().flatten()

## 8.3 Matching

from scipy.spatial.distance import cosine

def match(emb_drone, emb_db, top_k=5):

"""

emb_db: array (N, D) di embedding satellitari pre-calcolati.

Ritorna i top_k indici piu' simili.

"""

sims = emb_db @ emb_drone  # cosine sim (embeddings gia' L2-norm)

top_idx = np.argsort(-sims)[:top_k]

return top_idx, sims[top_idx]

Performance:  Con un database di ~100k tile, la ricerca brute-force impiega <10ms su CPU. Per database più grandi (>1M), usare FAISS con indice IVF o HNSW.

# 9. Pipeline completa — codice orchestratore

class DroneToSatellitePipeline:

def __init__(self, config_yaml, satellite_gsd=0.3,

tile_size=512, norm_method='none'):

self.cfg = load_yaml(config_yaml)

self.sat_gsd = satellite_gsd

self.tile_size = tile_size

self.norm_method = norm_method

self.embedder = EmbeddingExtractor()

def process(self, img, satellite_ref=None):

K = np.array(self.cfg['camera_matrix'])

D = np.array(self.cfg['dist_coeffs'])

R = np.array(self.cfg['imu_rotation'])

heading = self.cfg['heading']

alt = self.cfg['altitude_agl']

pp = self.cfg['pixel_pitch']

fl = K[0, 0] * pp * 1e-6 / 1e-3  # focal in mm

# Stage 1: Undistort

if self.cfg['camera_type'] == 'fisheye':

img, K_new = undistort_fisheye(img, K, D)

else:

img, K_new = undistort_pinhole(img, K, D)

# Stage 2: Warp to nadir

if self.cfg['camera_orientation'] == 'forward':

img, H = warp_to_nadir(img, K_new, R)

# Stage 3: North-align

img = north_align(img, heading)

# Stage 4: GSD match

gsd = compute_gsd(pp, alt, fl)

img = match_gsd(img, gsd, self.sat_gsd)

# Stage 5: Crop/Pad

img = crop_or_pad(img, self.tile_size)

# Stage 6: Domain normalize

if satellite_ref is not None:

img = domain_normalize(img, satellite_ref,

self.norm_method)

# Stage 7: Extract embedding

embedding = self.embedder.extract(img)

return embedding, img  # img per debug visivo

# 10. Testing e metriche di validazione

## 10.1 Unit test per stage

| Stage | Test | Criterio di successo |
| --- | --- | --- |
| 1 Undistort | Scacchiera con distorsione nota | Reprojection error < 0.5px |
| 2 Warp | Frame forward con ground truth nadir | SSIM > 0.85 vs ortofoto |
| 3 North-align | Heading noto, verifica su mappa | Errore angolare < 2° |
| 4 GSD | Oggetto di dimensione nota nell’immagine | Errore dimensionale < 5% |
| 5 Crop/Pad | Shape output | Esattamente tile_size × tile_size |
| 6 Normalize | Distribuzione colori | KL divergence ridotta vs satellite |
| 7 Embedding | Stessa scena da drone e satellite | Cosine sim > 0.7 |

## 10.2 Metriche end-to-end

- Recall@1: percentuale di query drone dove il tile satellitare corretto è il top match

- Recall@5: tile corretto nei primi 5 risultati

- Median rank: posizione mediana del tile corretto nel ranking

- Errore di posizione: distanza in metri tra centro del tile matchato e la posizione GPS reale

## 10.3 Dataset di validazione consigliato

Creare un dataset di almeno 100 coppie (frame drone, tile satellite) con GPS ground truth. Variare:

- Altitudini: 30m, 50m, 100m, 200m, 500m

- Orientamenti: forward, downward

- Heading: almeno 4 direzioni cardinali

- Condizioni: sole diretto, nuvoloso, ombre lunghe

- Terreni: urbano, rurale, vegetazione, acqua

# 11. Dipendenze e setup ambiente

## 11.1 Requirements

# requirements.txt

numpy>=1.24

opencv-python>=4.8

scipy>=1.11

scikit-image>=0.21

torch>=2.1

torchvision>=0.16

pyyaml>=6.0

faiss-cpu>=1.7  # oppure faiss-gpu

## 11.2 Struttura directory consigliata

drone_sat_matching/

pipeline/

__init__.py

undistort.py      # Stage 1

warp_nadir.py     # Stage 2

north_align.py    # Stage 3

gsd_match.py      # Stage 4

crop_pad.py       # Stage 5

domain_norm.py    # Stage 6

embedding.py      # Stage 7

orchestrator.py   # Pipeline completa

config/

camera_fisheye.yaml

camera_pinhole.yaml

tests/

test_undistort.py

test_warp.py

test_north_align.py

test_gsd.py

test_pipeline_e2e.py

data/

drone_frames/

satellite_tiles/

ground_truth.csv

# 12. Roadmap di sviluppo

| Settimana | Stage | Deliverable | Dipendenza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Undistort | Modulo undistort + test scacchiera | YAML parser |
| 1 | 2 Warp nadir | Modulo warp + test visivo | Stage 1 |
| 2 | 3 North-align | Modulo rotazione + test heading | Stage 2 |
| 2 | 4 GSD match | Modulo scala + tabella riferimento | Stage 3 |
| 3 | 5–6 Crop + Normalize | Moduli crop/pad e normalize | Stage 4 |
| 3 | 7 Embedding | Modulo embedding + FAISS index | Stage 5–6 |
| 4 | Orchestratore | Pipeline end-to-end + CLI | Tutti gli stage |
| 4 | Testing E2E | Dataset validazione + report metriche | Orchestratore |

Stima totale:  4 settimane per un singolo sviluppatore con il YAML parser già pronto. Lo stage più rischioso è il GSD match a basse altitudini: allocare tempo extra per sperimentare con multi-scale o mosaicing se necessario.